补光灯组

快速使用指南（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：计算机视觉实验室（科技楼A区203）

数据库规格：双色温LED 100W｜数量：4台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 补光灯组 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 计算机视觉实验室（数据库ID 2） |
| 所在位置 | 科技楼A区203 |
| 数据库中的规格 | 双色温LED 100W |
| 数据库中的数量 | 4 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 提供稳定可调的拍摄光源 |
| 资料类型 | 快速使用指南（简单设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：提供稳定可调的拍摄光源。

适用实验：

• 视觉采集补光、拍摄场景布光、色彩一致性实验

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（09:00—20:30）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用补光灯组须已完成对应的准入培训；

四、开机或启用步骤

展开灯架并配重固定→安装灯板→接电源线→开机自检。

五、标准操作步骤

调节色温（冷/暖）与亮度至目标照度；多灯组合时避免频闪（使用恒流模式）。

六、停机或退出步骤

关灯冷却→拆灯板入箱→收纳线缆→器材归还登记。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 灯架不固定，人走过碰倒。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：灯板不亮

排查方法：检查保险管与电源适配器；更换备用灯泡位。

故障2：频闪

排查方法：切换恒流驱动模式；避免与相机快门速度冲突。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880002，内部短号 0002）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每月检查灯架锁扣与配重；灯板风扇除尘。

十二、安全注意事项

100W LED亮度高，勿长时间直视；灯罩高温，冷却后再移动。

13、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

14、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

15、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |