边缘计算盒

快速使用指南（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：机器人创新实验室（工程训练中心B区105）

数据库规格：Jetson Orin 32G｜数量：6台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 边缘计算盒 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 机器人创新实验室（数据库ID 3） |
| 所在位置 | 工程训练中心B区105 |
| 数据库中的规格 | Jetson Orin 32G |
| 数据库中的数量 | 6 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 运行机器人感知算法 |
| 资料类型 | 快速使用指南（简单设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：运行机器人感知算法。

适用实验：

• 机器人感知算法部署、SLAM实时计算、边缘推理实验

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（08:00—19:00）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用边缘计算盒须已完成对应的准入培训；

四、开机或启用步骤

连接显示器/SSH→接电源开机→确认系统与驱动版本。

五、标准操作步骤

烧录镜像使用官方工具；部署模型注意功耗模式设置；外设接线一律断电操作。

六、停机或退出步骤

正常关机→拔电源→贴标签归还→登记使用。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 带电插拔排线或随意刷第三方系统。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：无法开机

排查方法：检查电源适配器与DC口；换电源再试；仍无反应报修。

故障2：频繁死机

排查方法：检查散热孔是否遮挡；降低功耗模式；回刷稳定镜像。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880003，内部短号 0003）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每月清灰；固件升级前备份系统镜像。

十二、安全注意事项

禁止带电插拔排线；禁止私自刷第三方系统导致设备不可用。

13、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

14、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

15、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |