硬件防火墙

操作手册（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：网络安全实验室（信息楼C区406）

数据库规格：千兆多端口｜数量：4台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 硬件防火墙 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 网络安全实验室（数据库ID 5） |
| 所在位置 | 信息楼C区406 |
| 数据库中的规格 | 千兆多端口 |
| 数据库中的数量 | 4 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 用于访问控制与策略实验 |
| 资料类型 | 操作手册（复杂/高风险设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：用于访问控制与策略实验。

适用实验：

• 访问控制策略实验、NAT与路由教学、区域隔离演练

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（09:00—18:30）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用硬件防火墙须已完成对应的准入培训；

四、开机或启用步骤

通过管理口登录→备份当前配置→进入实验模式。

五、标准操作步骤

按实验单修改策略并逐条验证；每次变更填写变更记录；测试完成立即回退非持久策略。

六、停机或退出步骤

恢复备份配置→退出登录→登记变更。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 随意清空策略或恢复出厂设置。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：策略不生效

排查方法：检查规则顺序与匹配方向；确认接口归属安全域。

故障2：管理口不通

排查方法：核对管理IP与VLAN；使用Console线直连排查。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880005，内部短号 0005）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每季度固件评估升级；配置备份每周一次。

十二、安全注意事项

禁止清空生产策略；升级由管理员执行。

特别提示：本设备属于网络安全实验室，一切操作仅在物理隔离网络环境内进行，详见《网络安全实验授权管理制度》。

13、隔离环境要求

防火墙实验链路仅允许在实验室隔离网段内搭建；

禁止把实验防火墙串接到校园网出口等真实链路；

策略导出文件含网络拓扑信息，不得外传。

14、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

15、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

16、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |